附件2

报价函

广州市广报产业园投资有限公司：

我司经研究有关资料及相关要求后，对广报阡陌间C505房分隔及零星强电改造工程进行报价如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 金额（元） | 技术要求/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 505房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硅酸钙板隔墙 | ㎡ | 42.00 |  |  | 1.位置：505房； 2.采用轻钢龙骨骨架，内部填充高密度隔音棉，双面双层层8mm硅酸钙板做100mm厚隔墙； 3.综合考虑完成该项一切费用。 |
| 2 | 腻子乳胶漆 | ㎡ | 84.00 |  |  | 1.位置：505房新建硅酸钙板隔墙； 2.硅酸钙板隔墙上刮腻子两遍，打磨后刷两遍ICI或立邦油漆； 3.含清扫、打磨、刷漆等； 4.综合考虑完成该项一切费用。 |
| 3 | 多联机空调分机调整 | 项 | 1.00 |  |  | 1.位置：505房； 2.分隔后小房保留一台多联机空调分机，将余下的三台分机信号线采用明装线槽迁移至相邻房屋（距离约10米）； 3.含线材、管材，综合考虑完成该项一切费用。 |
| 4 | 强电改造 | 项 | 1.00 |  |  | 1.位置：505房； 2.分隔后小房保留已有照明、插座、风管机动力线，将大房相同回路的动力线与之断开，并迁移至相邻房屋并做好对应回路标签（距离约10米）； 3.含线材、管材，综合考虑完成该项一切费用。 |
| 二 | 中央花园 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外活动电源配电箱开关更换 | 项 | 1.00 |  |  | 1.位置：消防扑救场东北角； 2.将配电箱内的4P/25A开关，更换为4P/32A空气带漏电开关,旧开关需无损拆除后移交予甲方； 3.综合考虑完成该项一切费用。 |
| 2 | 更换总配电箱开关 | 项 | 1.00 |  |  | 1.位置：机动车库配电房（M#-B1XFAT配电箱）； 2.将标签为“增加室外电箱”的3P/20A空气开关，更换为3P/40A空气开关，旧开关需无损拆除后移交予甲方； 3.综合考虑完成该项一切费用。 |
| 3 | 新增摊位室外防水配电箱 | 项 | 1.00 |  |  | 1.安装位置：中央花园品牌墙东侧； 2.做法：摊位配电箱采用户外电箱，需配置1个4P/32A空气带漏电开关，并安装不少于四位的二三插插排；开关采用：珠江/正泰/德力西品牌； 3.综合考虑完成该项一切费用。 |
| 4 | 新增活动灯电源室外防水配电箱 | 项 | 1.00 |  |  | 1.安装位置：中央花园品牌墙东侧； 2.做法：配电箱采用户外电箱，需配置1个2P/16A空气带漏电开关，并安装不少于四位的二三插插排；开关采用：珠江/正泰/德力西品牌。 3.综合考虑完成该项一切费用。 |
| 4 | WDZ-YJY-3*4mm2电缆 | m | 13.70 |  |  | 1.安装位置：中央花园品牌墙东侧； 2.安装距离：13.7米； 3.含线材、管材，材料品牌，电缆：新兴\珠江\庆丰，线径≧4mm2；线管：联塑\雄塑； 4.做法：在摊位配电箱取电，采用WDZ-YJY-3*4mm2电缆，PVC25阻燃管埋地暗装的方式敷设至安装位置（具体以现场工程师为准）； 5.含土面挖掘、回填及草皮恢复，综合考虑完成该项一切费用。 |
|  | WDZ-YJY-5*6mm2电缆 | m | 34.00 |  |  | 1.安装位置：中央花园品牌墙东侧； 2.安装距离：34米； 3.含线材、管材，材料品牌，电缆：新兴\珠江\庆丰，线径≧6mm2；线管：联塑\雄塑； 4.做法：在室外活动电源配电箱取电，采用WDZ-YJY-5*6mm2电缆，PVC25阻燃管埋地暗装，局部钻孔穿墙明装的方式敷设至安装位置（具体以现场工程师为准）； 5.含穿墙孔及修复墙体、土面挖掘、回填及草皮恢复，综合考虑完成该项一切费用。 |
| 三 | AB01-3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 入户电线改造 | 个 | 1.00 |  |  | 1.安装位置：非机动车库AB01-3仓库门边； 2.做法：将该仓库入户电线截断，配置1个2P/20A空气开关，安装1个单相电子式电能表（带透明表箱，需能容纳电表及空气开关），检查入户电线是否与其他位置互通，如有互通，需进行分离； 3.综合考虑完成该项一切费用。 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 含税 |

注：

1、报价最高限价为2.50万元（含），超过该报价将视为无效报价；

2、报价为含税价，包含报价单位为完成本次广报阡陌间C505房分隔及零星强电改造工程所产生的所有费用。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

日期：    年   月   日