## 附件4

## 大德路11号项目智慧立体停车场设计任务书

### 一、项目概况

### 1.1项目名称：大德路11号项目智慧立体停车场设计服务

### 1.2项目地点：广东省越秀区大德路11号地块

### 1.3项目建设内容与规模：

### 项目位于广州市越秀区大德路11号，面积为1752.13平方米，现状作为地面停车场使用，为提高项目的空间利用高效性，增加停车容量，同时缓解区域停车压力，满足新能源汽车充电需求，提升城市形象，决定建设一座集智能停车与充电服务为一体的现代化智能停车场。

### 二、项目目标

### 2.1优化停车资源配置：通过合理规划智能停车库和地面停车位，提高停车场的空间利用率，增加停车位数量，有效缓解停车难题。

### 2.2提供便捷充电服务：科学配置地面充电停车位，满足新能源汽车的充电需求，为车主提供便捷、高效的充电体验。

### 2.3打造智能化管理体系：引入先进的智能停车管理系统，实现车辆出入、车位管理、收费结算等环节的自动化和信息化，降低运营成本，提升管理效率。

### 2.4塑造城市新形象：设计独特的停车场外立面造型，使其成为城市景观的一部分，提升城市的整体形象。

- 设计要求

### 3.1场地规划

### 3.1.1功能分区：合理划分智能停车库区、地面停车区、充电停车位区、车辆进出通道、管理室、设备间等功能区域。确保各功能区域之间衔接顺畅，车辆和人员通行便捷，互不干扰。

### 3.1.2安全距离：与周边建筑物应保持足够的防火间距，根据建筑物的耐火等级和停车库的规模等因素确定。

### 3.1.3视线与采光：停车库的设计应避免对周边建筑物的采光造成严重遮挡，尤其是在建筑物的主要采光面。可通过合理规划停车库的高度、位置以及采用透光性好的建筑材料等方式来减少影响。

### 3.1.4噪声与振动：选择低噪声的停车设备和通风、排水等系统，并采取有效的减振降噪措施，如安装减震垫、消声器等，将噪声和振动控制在合理范围内，减少对周边建筑物内居民生活和工作的影响。

### 3.1.5交通与流线：避免因停车库的出入口设置导致周边交通拥堵，影响周边建筑物居民的出行。应合理规划车辆进出流线，与周边道路系统顺畅衔接，必要时设置交通疏导设施。考虑行人通行安全，设置专用的人行通道，避免车辆与行人的流线交叉，保障周边建筑物居民的日常出行安全。

### 3.2智能停车库选型

### 3.2.1选型原则：根据场地条件、停车需求、预算以及运营管理要求，选择合适的智能停车库类型。充分考虑设备的建设成本、空间利用率、存取车效率、安全性、可靠性以及后期运营、维护成本等因素。

### 3.2.2推荐类型：可供选择的智能停车库类型包括升降横移式、垂直循环式、垂直升降式、巷道堆垛式等。需详细阐述所选类型的特点、优势以及与本项目的适配性。

### 3.3外立面造型设计

### 3.3.1设计理念：外立面造型设计应遵循与周边环境相协调、体现科技感和现代感的原则，同时考虑停车场的功能性和实用性。通过独特的设计手法，打造具有标志性的建筑外观，使其成为城市景观的亮点。

### 3.3.2设计元素：可运用线条、色彩、材质等设计元素，营造出简洁、大气、富有活力的视觉效果。展现停车场的科技感和时尚感。同时，可在立面上融入岭南文化等元素，增强停车场的辨识度。

### 3.4地面充电停车位配置

### 3.4.1配置数量：根据周边新能源汽车保有量、停车场使用需求以及发展趋势，合理规划地面充电停车位的数量。

### 3.4.2充电设备选型：提供多种充电方式，包括直流快充、交流慢充等，满足不同车主的充电需求。充电桩应具备智能化管理功能，可通过手机APP远程操作，实时监控充电状态、查询充电记录和费用。乙方提交的充电设备选型清单应包含至少三家国际一线品牌供应商参数对比。

### 3.4.3布局规划：将充电停车位设置在方便车辆进出的位置，避免与其他停车位和通道相互干扰。同时，考虑充电设备的安装和维护空间，以及电缆铺设的便利性。

### 3.5用电增容设计

### 3.5.1负荷计算：根据智能停车库设备、照明系统、通风系统、消防系统以及地面充电停车位等的用电需求，进行详细的负荷计算。考虑设备的同时使用系数、功率因数等因素，准确确定停车场的总用电负荷。

### 3.5.2增容方案：依据负荷计算结果，结合现有供电条件，制定合理的用电增容方案。确定是否需要申请新的变压器，以及变压器的容量、型号等参数。同时，设计完善的供配电系统，包括高低压配电柜、电缆敷设、配电箱等，确保电力供应的稳定性和可靠性。

### 3.6智能停车库设置基础设计要求

### 根据提供的地质勘察结果和智能停车库的结构特点，选择合适的基础形式，如桩基础、筏板基础、独立基础等。基础设计应满足承载能力、稳定性、变形控制等要求，确保智能停车库在使用过程中的安全性。同时，考虑基础施工对周边环境的影响，制定合理的施工方案。

### 3.7智能管理系统

### 3.7.1车辆出入管理：采用先进的车牌识别系统，车辆接近停车场出入口时，系统自动识别车牌号码，记录车辆进出时间，实现快速自动放行。对固定用户、临时用户、新能源汽车用户等进行分类管理，设置相应的通行权限和收费标准。系统具备防砸车保护功能，确保车辆和人员安全。

### 3.7.2车位管理：在每个停车位安装车位检测传感器，实时采集车位的占用和空闲状态信息，并将数据传输至管理系统。管理系统可实时显示停车场内所有车位的状态，为车主和管理人员提供准确的车位信息。支持车位预约功能，车主可通过手机APP或网站提前预约车位，系统为其预留车位，并提供导航服务。

### 3.7.3设备监控与管理：建立设备远程监控系统，管理人员可通过管理中心的计算机或移动终端，实时监控智能停车库设备和充电设备的运行状态，包括设备的位置、运行速度、故障信息等。当设备出现故障时，系统立即发出报警信号，并推送至管理人员的手机，同时提供故障诊断和维修建议，方便管理人员及时进行维修处理。

### 3.7.4收费管理：实现多种支付方式，如现金、微信、支付宝、银联等，同时支持无感支付，提高收费效率。根据停车时间和收费标准，系统自动计算停车费用，确保收费准确无误。具备收费记录查询和报表生成功能，方便管理人员进行财务统计和分析。

### 3.8安全与配套设施

### 3.8.1安全防护：在停车场出入口、通道、停车区等关键位置安装高清监控摄像头，实现全方位无死角监控。监控视频保存至少15天，以备查询。设置紧急报警按钮，方便车主在遇到紧急情况时及时求助。在智能停车库设置多重安全防护装置，如车辆限位装置、防坠落装置、光幕保护装置等，确保设备运行安全。

### 3.8.2照明系统：合理设计照明方案，选择节能、高亮度的照明灯具，确保停车场内光线充足，满足车辆行驶和人员活动的照明需求。照明系统应具备分区控制和定时开关功能，降低能耗，

### 3.8.3消防设施：按照国家相关消防规范要求，配置消防器材和设施，如灭火器、消火栓、火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示标志等。

- 设计依据、设计原则

### 4.1相关标准规范：《停车场建设和管理暂行规定》《机械式停车设备通用安全要求》GB 17907 - 2010、《车库建筑设计规范》JGJ 100 - 2015、《电动汽车充电基础设施设计与安装》18D705 - 2、《建筑设计防火规范》GB 50016 - 2014（2018年版）、《供配电系统设计规范》GB 50052 - 2009、《智能建筑设计标准》GB/T 50314 - 2015。

### 4.2法律法规：《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》。

4.3其它现行的国家及地方有关规范、标准、规程、规定。

- 设计工作内容

### 5.1设计方案文本：论证阶段，出具供采购人选择的建议方案不少于3个；方案详细阐述项目背景、设计要求、设计思路、场地规划、智能停车库选型、外立面造型设计、外立面效果图、地面充电停车位配置、智能管理系统、安全与配套设施等内容，文字表述清晰、逻辑严谨，图文并茂。

### 5.2方案设计图纸：包括总平面图、停车位布局图、智能停车库设备布置图、充电停车位布局图、智能停车库基础设计图。

### 5.3用电增容设计图纸：配电系统图、平面图、剖面图、管网土建图等，设计图纸需满足供电部门审查机构的要求，确保供配电系统的设计符合电力规范，保障项目顺利通过申报用电增容。

5.4报建报审配合：根据项目用电增容进度要求及时提供各阶段报建、报审、报批图纸等所需相关设计工作。

5.5招标配合:配合采购人进行设计交底、招标答疑等相关技术工作，同时出具项目“工程技术需求书”。

5.6配合施工图深化设计、配合施工图审查、配合定板定样。

- 提交成果内容及设计周期要求

设计工作总工期控制在39个日历天内（包括下表第1-3项工作，不含采购人方案定稿内部流程时间），工期自合同签署起算，其中：

| 序号 | 设计阶段 | 设计内容及设计成果 | 设计周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案 | 体现智能停车库布局、选型、外立面造型设计、地面充电停车位配置、智能管理系统，出具智能停车库总平面图、外立面效果图、停车场整体效果图；（能反应改造效果主要部位或视角效果图，不少于8张） | 自合同签署起14个日历天内 |
| 2 | 方案设计图纸、工程技术需求书 | 1.包括总平面图、停车位布局图、智能停车库设备布置图、充电停车位布局图、智能停车库基础设计图，设计呈现成果为CAD； 3.配合采购人工程招标工作，提供工程技术需求书。 | 自采购人确定设计方案起10个日历天内 |
| 3 | 用电增容设计图纸 | ### 配电系统图、平面图、剖面图、管网土建图等，设计图纸需满足供电部门审查机构的要求，设计呈现成果为CAD。 | 自采购人确定设计方案起25个日历天内 |