广州报业文化中心北塔16层样板间软装安装工程采购需求书

- 工程名称：广州报业文化中心北塔16层样板间软装安装工程

- 工程范围

本工程为广州报业文化中心北塔16层样板间软装安装工程，建筑面积约230㎡，共有2个办公室。项目软装主要包括办公桌、储物柜、办公椅、大班椅、客椅、沙发、茶几、资料柜等，具体以工程量清单为准。

- 技术要求

- 质量及技术要求：

- 报价货物需是制造商原装出厂的、全新的、包装完好的产品，表面无划痕、无碰撞，原材料及成品相关指标全部符合国家有关质量、环保标准及产品出厂标准要求。

- 材质要求

- 所有台、桌、柜、几、椅、床等需符合GB/T 24024-2001 idt ISO 14024:1999标准要求，并获得国家环保总局授权认证的“十环”证书（中国环境标志产品认证证书），且在有效期内。

- 油漆：采用优质品牌环保型油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准要求。

- 皮革：摩擦牢度，涂层粘着牢度，PH值检验结果符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的技术标准要求。

- 海绵：外观、拉伸强度、伸长率、回弹率、撕裂强度、75%压缩永久变形及压陷性能检验结果符合GＢ/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》的要求。

- 木皮：采用优质品牌，木皮双面光滑平直，颜色、厚度均匀，符合GB/T 13010—2006《刨切单板》标准要求；

- 五金件：采用优质品牌，导轨抽拉顺滑、流畅、宁静，符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》，铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》的要求。选用同品牌锁扣系统，铜料车铣成型锁具，锁匙插拔及旋转顺畅，且符合QB/T1621-2015《家具锁》标准要求。

- 胶水：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。

- 刨花板：符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准要求。

- 中纤板：符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准要求。

- 胶合板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准要求。

- 浸渍胶膜纸饰面人造板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准要求。

- 织物：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》及GB/T 19817-2005《纺织品装饰用织物》标准要求。

- 柜体安装方正平稳，门板安装高度、间隔应均匀一致。

- 所有家具边角需做倒圆角设计。

- 中选人负责全部中选货物的运输、安装、调试、维保等工作，所产生的费用由中选人负责。

- 其他

  - 报价清单的产品款式、颜色、尺寸仅供参考，中选人要到采购人现场重新进行精准测量，并复核产品的配线图（点位图），在得到采购人对产品款式、颜色、尺寸及数量予以书面确认后方可组织生产。

  - 对采购人就标的物的采购数量及款式等方面所作的调整，中选人在该标的物未着手制作前应当予以积极配合并作相应变更。

  - 报价单位应非常清楚和充分了解本项目软装的设计及使用用途，并且确切清楚需符合的标准技术要求。不能由于合同中或采购文件没有涉及相关要求而免除不能符合技术要求的责任。中选人应确保在软装设计、制造、施工、安装、调试过程中与采购人相关负责人员的良好沟通。由于不清楚软装相关技术要求导致产品缺陷，致使交货期延长、整改等情况下产生采购人损失的所有费用均应由中选人承担。

  - 中选人对产品的质量承担完全责任，如因产品的设计、质量瑕疵造成采购人或第三方财物损失或人身损害的，由中选人承担全部责任。如发现货物的质量、规格和数量等任何一项与合同和报价文件约定不符，采购人有权拒绝接受。

  - 中选人应购买相应的场地财产和施工安全保险。

- 成品验收标准

- 《金属家具通用技术条件》        GB/T 3325-2017

- 《办公家具 办公椅》             QB/T 2280-2016

- 《软体家具 沙发》               QB/T 1952.1-2012

- 《木家具通用技术条件》          GB/T 3324-2008

- 《室内空气质量标准》            GB/T 18883-2002

- 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中中有害物质限量》         GB 18584-2001

- 《人造板定制衣柜技术规范》       LY/T 2876-2017

- 《家具用封边条技术要求》        QB/T 4463-2013

- 验收时需向采购人提供包括产品设计图纸，平面布置图，装拆图纸，生产过程检验报告，使用保养维护，质量承诺及维修联系等内容的《用户手册》。